震动排痰机参数

- 振动时间：	1-60分钟，连续可调。

- 输出路数：	单路输出。

振动幅度:	动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力。

叩击换向器:

1）配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用；

2）配置90度固定角度叩击换向器。

动力管:长度≥2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长。

- 伺服系统使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致。

- 叩击头满足肋、肩等部位治疗或护理使用。

- 在一定的变频范围的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎或以气道壁上脱落。

- 噪声控制：	正常振动频率（25Hz）运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB。